Anexa la contractul de prestari servicii pentru evenimentul

“.......................” din data ……….

RIDER TEHNIC

- 2 x MC + DJ + Video&Light Designer -

Contacte:
Lider Trupa(booking si detalii tehnice): Mihai Campineanu : Tel: +40 722 306 026  Email: michisuie@yahoo.com

Light engineer & operator & VJing (video): Bogdan Anghel ( Zoom ) : Tel +40 733 921 922   Email: audiozoomrecords@gmail.com

*You can find the english version of the rider at the bottom

- Termeni generali:

Organizatorul se obliga sa se asigure ca rider-ul ajunge la echipa tehnica care se ocupa de scena la fata locului;

- Toate elementele tehnice (sunet, lumini, video-proiectie, butec pupitru DJ) trebuie sa fie gata pentru soundcheck/video/light la ora stabilita pentru proba de sunet. (aceeasi pentru toate)

- - Sistemul de sunet trebuie să fie unul profesional, capabil să reproducă sunetul corect, fără distorsiuni, la nivel de 120 dB SPL RMS în orice punct al locației de concert. Subwoofer-ele trebuie sa aibe crossover-ul “trece sus” ( high pass filter ) setat la 30hz (implicit, incinta pentru sub-joase trebuie sa fie capabila sa reproduca frecvente 30hz)

- - Sunetistul "rezident" trebuie sa cunoasca procesorul de sunet al PA-ului (DSP-ul) pentru a putea interveni asupra setarilor, in timpul probei de sunet, in caz de necesitate

-Proba de lumini va avea loc in acelasi timp cu proba de sunet.

        - Luministul “rezident” va colabora cu designerul de lumini al trupei pentru programarea consolei la proba de lumini. Luministul "rezident" sa fie prezent si in timpul concertului pentru sprijin in caz de urgenta. De asemenea VJ-ul rezident.

PS: Pupitru VJ(sau cablul HDMI) trebuie sa fie in stanga sau in dreapta consolei de lumini, fiind acelasi om la ambele.

- Butecul (pupitrul) montat, si verificat la soundcheck, nu trebuie modificat  pana la inceputul showului Suie Paparude

- Masurarea curentului (la priza) la soundcheck: valoarea pe care o avem la soundcheck trebuie sa fie la fel cu cea de la inceputul concertului (220V minim-230V maxim)

- Daca nu exista curent electric stabil de la reteaua de tensiune, se trece pe generator;

- Organizatorii trebuie sa se asigure ca au la locatie un generator pentru a schimba sursa de curent in caz de urgenta.

- Scena ( cu tot ce presupune ea) sa fie legata pe pe o singura linie independenta  de restul  consumatorilor din zona si sa prezinte impamantare.

- Concertul nu va incepe mai tarziu de ora 24:00!

- Suprafata minima necesară a scenei trebuie sa fie de 6/4 metri la cluburi si de 10/8 metri la scene in aer liber, suprafata pe care nu se vor gasi alte echipamente decat cele necesare spectacolului trupei Suie Paparude

- Consola de mixaj:

Vom folosi Main Output:L + R  (XLR) al placii de sunet RME conectata la Mac OS direct in procesorul de sunet (DSP-ul) al PA-ului.

- Monitorizare (asigurat de organizator/echipa tehnica a evenimentului):

- Minim 4 monitoare de scena ce vor primi suma de semnal

- Sidefill-uri full range pentru scenele mai mari de 8/6 metrii

- Backline (asigurat de organizator/echipa tehnica a evenimentului):

- 2 x Shure SM58 microfoane + stative cu suport microfon (nuca) + cabluri XLR minim 5 m pentru fiecare

- Pupitru DJ de 2m x 1m x 1m (L l h) acoperit cu panza neagra

- Tripla(prelungitor) cu 4 intrari la pupitru DJ

- Video (asigurat de organizator/echipa tehnica a evenimentului): 
- ORGANIZATORUL VA CONTACTA ECHIPA SUBCARPATI IMEDIAT DUPA SEMNAREA CONTRACTULUI, PENTRU A STABILI DE COMUN ACORD SETUP-UL FINAL PENTRU CONCERT

- Conectare HDMI, la FOH, langa consola de lumini

- Proiectie video - led screen minim 4x3m sau
- Cluburi: video proiector - 8500 lumeni minim (sa nu fi depasit 400 ore de functionare), preferabil 10000 lumeni sau mai mare; Suprafata de proiectie 16/9 aspect. ECRAN SPECIAL DE PROIECTIE / RETROPROIECTIE (pentru cazul in care spatiul permite pozitionarea proiectorului in spatele scenei - scenariu preferabil)

- Lumini (asigurat de organizator/echipa tehnica a evenimentului):

- 24 x moving head-uri tip "BEAM" (Sharpy) (MINIM 6 pe grinda fata, MINIM 4 pe scena, restul distribuiti pe grinzile ramase)

- 20 x moving head-uri tip "WASH LED" (6 jos, pe scena; restul sus, distribuiti pe toate grinzile, vor fi folositi pentru a ilumina scena- lumina de fata, sidefill, band etc;)

- 24 x "PAR LED" (8 pe jos, pe scena; restul, sus,  distribuiti pe grinzi - fata mijloc spate)

- 3 x "BLINDER"-e

- 4 x "Atomic3000"  ( cu filtru de culoare lipit - cyan peste sticla aparatului)

- 2 x "HAZER" - masina de fum (stanga-dreapta)-vom folosi mult fum pe scena, mai ales in pozitia centru fata-vocal

- Consola lumini - la FOH - ex: MA Lighting / Avolites / HOG / ChamSys

- Wash LED + PAR LED vor tine locul luminilor conventionale de fata  ( fresnel, arry, etc ) iar daca exista destule aparate "Wash LED", vom folosi 2-4 aparate pe pozitie fixa, spre public, pe post de blinder, astfel evitand Dimmer-ul, Harting-ul, suprasolicitarea retelei electrice etc, plus paleta ~infinita de culori.

- La scene mici, si unde bugetul nu permite, va rugam sa ne contactati designerul de lumini pentru a stabili, de comun acord, un numar minim de aparate, cat si pozitionarea acestora. In acest caz putem folosi consola trupe – ChamSys MagicQ PC Mini Wing - avand nevoie de light plot si patch plot – contact telefonic obligatoriu!

- Atenție! La final se va verifica poziția luminilor, în vederea evitării fasciculelor luminoase pe proiecție (atât cele directe, de la aparate, cât și cele reflectate de diferite obiecte - ex: suprafata scenei etc).

- Aceste cerințe sunt raportate la o scenă cu dimensiuni de minim 8/6 metri. Vă rugăm să ne contactați în cazul în care scena este de alte dimensiuni, ca să putem adapta toate aceste cerințe.

English version – Technical Rider – Suie Paparude

Contacts:

Band`s Leader (booking and technical details also): Mihai Campineanu

Tel: +40 722 306 026  Email: michisuie@yahoo.com

Light engineer & operator & VJing (video): Bogdan Anghel ( Zoom )

Tel +40 733 921 922   Email: audiozoomrecords@gmail.com

❖ General Terms:

• The promoter shall make sure that this document will be sent to the production company responsible for the scene.

• All technical gear (sound, lights, visuals, butec / nivtec plate for DJ desk) must be ready set on time for sound, light and video check.

• The Promoter agrees that Suie Paparude’s sound check can be commenced a minimum of 3 hours prior the admission of the audience.

• PA, STAGE and FOH: Please use a professional system, preferably L’Acoustics, D&B, Meyer, Martin, JBL. The choice, size and setup of the PA system must guarantee even coverage, a linear frequency response (20hz - 20khz) and 120 dBC over the whole audience area.

• The resident person in charge of sound should know the PA (DSP) sound processor in order to intervene on setup during sound check if needed.

• The resident person in charge of lights and video will collaborate with the band light designer & VJ for the needed set up during band`s soundcheck. The resident light engineer/VJ should be present during the concert for support  in case of emergency.

• The butec (desk) mounted and verified at sound check should not be modified before Suie Paparude concert.

• The electric current measurement performed during the sound check should be the same as the one measured at the beginning of the concert

• The organizers must ensure the presence of a generator at location in order to change the current supply in case of emergency.

• The stage should be connected to a current supply independent to the other local consumers.

• The concert will not start later than 24:00

• The minimum surface required for the stage is 6x4 m in clubs and minimum 10x8 m in open air.

• We will provide 2 channels – XLR cables, from our Mac OS`s RME soundcard

❖ Monitors (provided by event's organizer/technical crew):

• Minimum 4 wedge monitors of minimum 450 Watts  each. Signal sum to be delivered throught all the monitors.

• Full range side sound fill for stages bigger than 8/6m.

❖ Backline & Extra  (provided by event's organizer/technical crew):

- Two Shure SM58 mics with mic stands and 2 x 5m ( 10 ft. ) XRL Male - XLR Female cables.

- Power distribution with 4 sockets for CE-7/7 plug at each table with 230 V.

- DJ stand: 1 Nivtec / Butec, or any surface of 2x1m at a height of 1.2m

❖Video Projection  (provided by event's organizer/technical crew):

- HDMI connection cable at FOH, next to the lighting console

- LED screen: min: 4m x 3m or

- Video projector (min 8500 lumens, not more than 400 hours of use, preferable 10k lumens or more)
Projection screen 16/9

❖ Lights (provided by event's organizer/technical crew):

● 24 x BEAM (Sharpy) moving heads (min. 6 on the frontal truss, min. 4 on stage, the rest of them distributed on

● 20 x LED WASH moving heads (6 on the ground, on stage, min. 4 on the frontal truss,  the rest of them mounted on every truss. – front light, sidefill, band etc.)

● 24 x LED PAR (8 on ground, the rest mounted on every truss - front middle back)

● 3 x BLINDERS

● 4 x Atomic 3000 (stroboscopic lamps), with color filter on top – cyan.

● 2 x HAZER – smoke machines

● Lighting console – ChamSys/Avolites/GrandMA2

●Wash LED + Par LED will substitute conventional frontal lights (Fresnel, arry etc.), and if there are enough Wash LED systems, we can use 2-4 on fixed position, towards the public, as a blinder, to avoid Dimmer, Harting, or overcharging the electrical system, plus the infinite color palette.

●When the stage is too small, please contact our light designer for a custom light plot.

●If you may, it would really help us to have some functions saved (Dimmer Wash, Dimmer Beam, pan and tilt moves for the Beams, colors: Red, Orange, Yellow, Green, Cyan smarald-100%green+~25%blue, Cyan blue, Blue, UV indigo,Magenta, Magenta pink on Wash, Par and Beam, 2-3 Strobo saves with different asymmetric frequencies(Random strobe). Many thanks in advance.

●  In the end, lighting positions will be checked in order to avoid any light beams interfering with the projection screen (both direct and the reflected beams).

●These requests are meant for a stage of minimum 8/6 meters. Please contact us if the stage has a different size, in order to adapt to that setting.